# De jood-zetmeel complexverhouding (colorimetrisch)

Zetmeel is een polysacharide wat door planten wordt gemaakt uit glucose. De formule is (C6H10O5)n waarin n vele duizenden kan bedragen. Voor dit experiment gebruiken we wateroplosbaar zetmeel met een ketenlengte n = 5 - 30 eenheden.

Een oplossing van jood reageert met een oplossing van zetmeel. Hierbij ontstaat een donkerblauw gekleurd complex:

m I2(aq)    +    (C6H10O5)n (aq)       (I2)m(C6H10O5)n (aq)

lichtgeel                                kleurloos                                                    donkerblauw

Deze reactie wordt zowel gebuikt om zetmeel aan te tonen, als om jood aan te tonen.

Onderzoeksvraag

In welke verhouding m/n reageren I2 en zetmeel tot het donkerblauwe complex?

Methode

Jood- en zetmeel-oplossingen worden gemengd in verschillende molfracties, zodat de totale concentratie [I2] + [C6H10O5] gelijk blijft,  maar de verhouding varieert van 1/9 tot 9/1.

Het mengsel  met de molverhouding m/n zal de hoogste concentratie van het donkerblauwe complex vormen.

Door de extinctie van het blauwe complex in de mengsels te meten met de colorimeter kan de molverhouding m/n worden bepaald.

Veiligheid en milieu

Het afval moet worden verzameld in het jood-afvalvat.

Oplossingen (staan voor je klaar)

- I2(aq)  8,0010-4 M

- zetmeel(aq)  8,0010-4 M

Werkwijze

- Zet de colorimeter aan zodat deze kan opwarmen.

- Pipetteer in een aantal genummerde reageerbuizen de hoeveelheden joodoplossing en zetmeeloplossing volgens de tabel.

- Meng de inhoud van de buizen door ze af te sluiten en enkele keren ondersteboven te keren.

- Doe van elk van de 10 oplossingen ongeveer 2 mL in een cuvet.

| Buis nr. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2(aq) 810-4 M (mL) | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| zetmeel(aq) 810-4 M (mL) | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| Molverhouding m/n | 0 | 1/9 | 1/4 | 3/7 | 2/3 | 1 | 3/2 | 7/3 | 4 | 9 |
| Extinctie E @590nm | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Plaats cuvet 0 in de colorimeter.

- Druk op de “BLANCO”-toets en wacht tot de blanco is ingesteld (T=100,0%  E=0,000).

- Plaats cuvet 1 in de colorimeter en druk op de GOLFLENGTE-toets (λ=590nm).

- Noteer de extinctie van cuvet 1 in de tabel.

- Plaats cuvetten 2 t/m 9 één voor één in de colorimeter, meet van elke oplossing de extinctie E en noteer de extinctie in bovenstaande tabel.

## Uitwerking

- Maak een diagram van de extinctie (y-as) tegen de concentratie jood.

- Trek een vloeiende lijn door de punten.

- Zoek de concentratie jood die de hoogste extinctie geeft.

- Bereken de concentratie zetmeel bij de hoogste extinctie

- Bereken de molverhouding m/n waarin I2(aq) en zetmeel(aq) met elkaar reageren.

Vragen

- Dit is een evenwichtsreactie. De reactie naar rechts is exotherm. Hoe ziet het diagram van de extinctie er uit als we de proef uitvoeren bij een hogere temperatuur?

- Hoe zou het diagram er uit zien als de reactie aflopend naar rechts was?

Docentenhandleiding

Oplossingen

Molmassa zetmeel: (162,1)n  g/mol

Zetmeel 110-1 M

- Weeg 1,621 g zetmeel nauwkeurig af.

- Voeg aan het afgewogen zetmeel ongeveer 10 mL demiwater toe.

- Roer het mengsel tot een suspensie.

- Breng ongeveer 50 mL demiwater aan de kook.

- Voeg de zetmeelsuspensie kwantitatief toe aan het kokende water.

- Laat de oplossing een minuut zachtjes doorkoken.

- Laat de oplossing afkoelen.

- Breng de afgekoelde oplossing kwantitatief over in een maatkolf van 100,0 mL en vul aan met demiwater.

- De zo verkregen zetmeeloplossing is ongeveer een week houdbaar.

Zetmeel 810-4 M

- Pipetteer 0,800 mL zetmeel 110-1 M in een maatkolf van 100,0 mL.

- Vul aan met demiwater.

I2(aq) 510-2 M

- Weeg 1,269 g jood nauwkeurig af.

- Voeg 2,5 g kaliumjodide toe aan het afgewogen jood.

- Voeg ongeveer 5mL demiwater toe.

- Zwenk tot het jood is opgelost.

- Breng de oplossing kwantitatief over in een maatkolf van 100,0 mL (bij voorkeur een maatkolf met een glazen stop).

- Vul aan met demiwater.

I2(aq) 810-4 M

- Pipetteer 1,60 mL joodoplossing 510-2 M in een maatkolf van 100 mL (bij voorkeur een maatkolf met een glazen stop).

- Vul aan met demiwater.

Uitgeprobeerd

FK, 27-9-2023

Voor het uitwerken en uitproberen van dit experiment is oplosbaar zetmeel van interchema (Antonides) gebruikt.

Resultaten

| Buis nr. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2(aq) 810-4 M (mL) | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| zetmeel(aq) 810-4 M (mL) | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| Molverhouding m/n | 0 | 1/9 | 1/4 | 3/7 | 2/3 | 1 | 3/2 | 7/3 | 4 | 9 |
| Extinctie E @590nm | 0,000 | 0,728 | 0,866 | 0,854 | 0,786 | 0,690 | 0,575 | 0,454 | 0,321 | 0,185 |

Conclusie

Maximum extinctie is bij buis 2, molverhouding m/n = ¼

Toelichting bij het diagram

Omdat dit een evenwichtsreactie is (evenwichtsvoorwaarde: k = [(I2)m(C6H10O5)n] / [I2]m[C6H10O5]n) ontstaat een kromme lijn.

De concentratie complex die ontstaat is evenredig met [I2]m[C6H10O5]n

Bij een verhouding m/n = ¼ geeft dit theoretisch de volgende curve voor [(I2)m(C6H10O5)n] (bij k =1).

De afwijking in de praktijk aan de rechterkant van de complexverhouding wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een toenemende concentratie I2(aq) die bijdraagt aan de extinctie.